A530

CDMA  1X  数字移动电话

用户使用说明书

GB4943-2001

GB19484.1-2004

YDC015-2006

使用产品前，请详细阅读使用说明书

本册受著作权法及国际著作权条约和其他法令保护

不允许擅自复制本册的一部分或全部

目录

各部分名称及功能	1

安装UIM卡和电池	1

基本功能	3

开机和关机	3

拨打电话	3

接听电话	3

输入法	3

主要功能	4

通讯录	4

信息	5

通话记录	6

多媒体	6

客户服务	7

工具	7

设置	8

安全警告与注意事项	10

使用与维护	11

环境保护	12

简单故障排除	14

## 各部分名称及功能

（图片仅供参考，请以实物为准）

| 序号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 听筒 | 收听通话语音。 |
| 2 | 方向键 | 移动光标位置，待机下进入快捷菜单。 |
| 3 | 功能键 | 在待机界面按左功能键进入主菜单，右功能键进入电话本。 |
| 4 | 清除键 | 返回上级菜单，文本输入时删除光标前面的文字。 |
| 5 | 电源/挂机键 | 开关机、挂断电话、返回待机状态。 |
| 6 | 数据线插孔 | 插入数据线。 |
| 7 | 确定键 | 进入选中的菜单。 |
| 8 | 呼叫/接听键 | 拨打或接听来电。待机状态下，按该键进入最近电话列表。 |
| 9 | 摄像头 | 拍照 |

注意：手机出厂时默认话机密码为：12345。

## 安装UIM卡和电池

## 说明 ：在取下UIM卡和电池之前，请先关机。电池使用方法

1. 电池装卸：

安装电池：

- 使电池有金属接触片的上端与话机之间卡好，放入电池仓。

- 向下按压电池下端。

- 将话机后盖与话机机身卡好，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

取下电池：

- 手机反置，拇指抠住手机下侧的扣手处，将后盖慢慢向上掀起，拉下后盖；

- 抠住电池下端卡口处向外拉，即可取下电池。

注意：

- 取下电池前请先关机。

- 请务必按照上述方法步骤操作。

2、电池性能

  - 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。

  - 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。

  - 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背光灯的状态变化而变化。

* 手机的待机时间长短视实际的网络情况和使用情况而定，和实验室测试的数据可能会有差异。

3、充电：将充电器插头插入手机充电接口；再将充电器插到100~220V电源插座上开始充电。充电时，电池电量图标闪烁；电量充满后，电池电量图标停止闪烁，同时会有声音提示。

注意：

  - 在手机电量降到很低时充电可能不会立即出现手机充电指示，充电一段时间后，才会出现充电指示。充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器。

2.手机正常充电的环境温度范围是0℃到40℃，在低于0℃或高于40℃的环境温度下充电会造成电池性能下降，寿命缩短。长时间处于太高或太低的环境温度下充电会造成电池充不满电或电池鼓胀等损坏。

## 手机卡的安装

关机后取下手机后盖和电池。将手机卡有芯片的一面向下，将手机卡推入卡槽中，同时注意卡斜角的方向要与卡槽吻合。

# 基本功能

## 开机和关机

关机状态下，按住电源键2秒钟以上开机。当存储的文件太大、太多时，开机可能需要较长时间。已开机状态下，按住电源键2秒钟以上关机。

## 拨打电话

输入电话号码呼叫

输入电话号码后按呼叫键可拨叫相应电话。

如果对方有自动转接分机号码，有以下两种情况：

- 输入总机号码+P+分机号码，按呼叫键，接通总机。再按OK键可接通分机号码。

- 输入总机号码+T+分机号码，按呼叫键直接接通分机号码。

注意：

- 电话号码允许输入的最大长度为64位。通话中按电源键可结束通话。

- 连续按*键输入P或T。

电话本呼叫

进入电话本查找到联系人；按上下方向键选择要拨叫的电话号码；按呼叫键呼叫。

## 接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在电话本中，则屏幕上显示联系人姓名。按呼叫键和左软键接听来电。

注意：通话过程中，当电池电量过低，手机将自动关机。

# 输入法

提供以下5种输入法，按#键可以切换输入法，按*键可以输入符号。

拼音输入法：按下与拼音相应的按键；按#键在各个预置拼音之间切换；在编辑状态下，按下方向键进入候选状态。按确定键可直接选中第一个候选字而不必进入候选状态。在候选状态下，按左右方向键可以在候选字间移动选择，当前被选中的候选字以反色显示；按上下方向键可以翻页显示候选字；按确定键完成选择，把选中的候选字添加到文本中；按候选字上标注的数字键，可以直接选中对应的候选字并将其添加到文本中。按数字键0可直接输入空格；

笔画输入法：按1~5键输入笔画；当不确定输入哪个笔画时，可以用6键来代替。若需要修改，按“清除”可撤销选择。数字键0可直接输入空格。

英文输入法：输入英文时，只需按下每个字母对应的数字键，并在候选字中进行选择。0键可直接输入空格。1键输入符号。

字母输入法：使用数字键2~9可以输入每个键对应的字母或数字，数字键1用于输入符号，数字键0则可输入空格。每个键都对应多个字符，短时间内连续按同一个键可以在候选字符中切换。如果此时按下其它键或短时间内不再按键，输入完成。用#键可以切换字母的大小写状态在全小写、全大写两种状态之间循环，大小写状态在输入法工具栏中体现为 abc 和 ABC 。

数字输入法：按相应的数字键输入数字。

# 主要功能

## 通讯录

可查看电话本联系人。支持姓名、分组和模糊查找记录。按左功能键查看“操作”菜单（以“姓名查找”为例）：

- 联系人：查看联系人姓名和号码等信息。

- 设置：查看当前存储器状态和设置储存位置。

- 通话组：管理群组。

- 快捷拨号：设置2-99的快捷号码。

- 删除全部联系人：删除UIM卡/手机全部联系人。

- 转存联系人：可以将联系人在UIM卡和手机之间转存。

- 本机号码：可输入本机号码。

- 复制联系人：可以将联系人在UIM卡和手机之间复制。

## 信息

新建信息：选择“新建信息”进入内容编辑框，编辑短消息内容。选择“发送”进入收件人编辑框，编辑一个或多个号码按选择键进行短信发送。在新建短消息的过程中，选择“选项”菜单，按照选项菜单编辑后，按选择键发送该信息。

注意：如果短消息编辑时被中断，屏幕会提示是否放弃已编辑的短消息。选择“是”，保存到草稿箱；选择“否”，放弃输入内容。

收件箱：对短信进行回复、回电、删除、提取（提取号码，提取网址、提取邮箱；对提取号码可以保存、编辑后呼叫）、储存、转发、锁定、复制、备份到UIM卡。

已发箱：可以重发、转发、删除、锁定等。在已发件箱短消息查看界面，按左功能键可以删除或锁定当前短消息。

发件箱：查看发送失败的短消息列表。进入“选项”查看子菜单，可参考已发件箱操作。选择“重发”，重发该短消息。

草稿箱：可以对短消息编辑、删除、复制、锁定、备份UIM卡等。

存档箱：可以将重要信息存贮到目录，可进入进行短消息编辑、删除、复制、锁定、备份UIM卡等。

常用信息：默认储存一些常用短信息。

删除信息：可进入删除全部短信息。

信息设置：可设置发送方式、优先存储器、短消息有效期、发送情况报告、用户签名、签名内容、优先级、回复号码。

注意：能否收到发送情况报告与对方手机和网络有关。

存储状态：可以查看话机的收件箱、已发件箱、待发件箱以及草稿箱的短消息存储状况以及UIM卡的存储状况。

提示：如果您对多媒体消息的设置存有疑问，您可以拨打当地的电信运营商服务热线或本手机的售后服务电话寻求帮助和进行咨询。

## 通话记录

在待机状态下按呼叫键可以查看全部通话记录。在主菜单界面，选择通话记录菜单查看最近电话记录列表。按上下方向键进入查未接电话、已接电话、已拨电话查看相关通话记录以及通话时间。

按上下方向键选择联系人，呼叫键进行呼叫，按确定键查看所选电话号码的具体内容。选择进入选定的电话号码时，可以查看当前号码的详细情况。

## 多媒体

- 媒体播放器

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择<多媒体>媒体播放器。

2. 选择播放列表 按下<选择>，并选择播放列表进入。

3. 进入播放列表1  按下[ 增加 ]，选择需要文件，并按下< 选中>。

播放MP3 文件

1. 从音频播放器屏幕，按下[选择 ]>播放列表>播放。

2. 在播放期间，按左右方向键选择相应软按键并执行：

• []：暂停或继续播放。

• []：打开音乐列表。

• []：快退。

• []：快进。

• [ ]：播放模式(如依次播放；随机；循环)。

• []：停止播放。

• [音量增大/ 减小]：调节音量。

照相机：进入照相机，可进行浏览，拍照，返回等操作，拍照后可以对相片进行保存，删除。

收音机：进入收音机，可以收听电台，电台频道可手动搜索输入，也可自动搜索输入，并最多可设置12个快捷播放频道。

在待机界面长按数字“9”键可进入收音机。

QQ：选择进入QQ登录界面；输入用户名以及密码即可登陆使用。

注意：QQ运行时按挂机键退出QQ后，QQ将转入后台运行，会产生费用；QQ运行时，通过选项中的“退出”将关闭QQ，不再产生费用。

文件管理：

可以查看存放在话机或TF卡中的文件夹。

- 客户服务

选择进入客户服务画面。

选择“手机服务指南”后，手机屏幕显示与手机售后服务相关的内容，例如售后服务电话、网址等。

## 工具

日历：通过日历功能，可以记录日程和任务，并查看错过闹钟事件。如欲进入本功能表，在待机模式下按下<主菜单>，并选择工具>日历。

闹钟：使用本功能，可以设定闹钟在特定时刻闹响。叫醒闹钟不受声音设置的影响。本应用提供四个闹钟可设置。

1 要设置新闹铃，选择其中一个闹铃。

2 进入闹钟时间 输入闹铃时间，然后按确认。此处也可设置闹钟铃声，重复或重复闹钟日期以及超时在响的时间段。

计算器：利用该功能，进行基本算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

- 记事本：相同于记事本的功能。

秒表：使用本功能，可测量逝去的时间。秒表的精确度是百分之一秒。

手电筒：开打开或者关闭手电筒功能。待机界面下长按数字“7”键可打开关闭手电筒功能。

## 设置

情景模式：您可以启动并设置6种情景模式：标准模式、无声模式、户外模式、2个自定义模式。上下方向键移动光标按确定键进行选择。

选择自定义模式，可以进行以下操作：

- 个性化设置：可以对其中的各项属性进行设置，设置项包括：来电铃音、短消息铃音、提示音、马达振动、按键音量及警告音等。

- 定时：可以定时到指定时间后恢复到标准模式。

屏幕显示：使用本功能，可更换待机界面的墙纸。

• 墙纸：可以设置不同的墙纸。

• 亮度：设置背光的亮度级别。

• 背景灯：选择背景灯的持续时间或总是打开。

时间和日期设置：使用本功能，可改变手机上显示的时间与日期。

• 时钟显示：可以设置或关闭在待机画面显示数字时钟或模拟时钟。

• 时间格式：选择12 小时或24 小时时间格式。

• 日期格式：选择日期格式。

整点报时：开/关整点报时及报时时段设置。

呼叫设置：使用本功能，可进行有关呼叫的设置。

◆ 任意键接听：可设置是否使用任意键接听来电。

◆ 快捷拨号：可设置快捷拨号。

◆ 国际长途码：设置为手动输入或自动前缀码。

◆ 数据/传真通话：可选择显示数据速率和数据业务呼入类型。

◆ 语音保密：设置保密语音。

◆ 漫游呼叫告警：可设置漫游时是否提示漫游告警音。

◆ 紧急呼救设置：可进入开启或者关闭呼救状态，并可设置最多三个紧急呼叫号码。在待机界面长按数字“8”键可呼叫紧急号码。

◆ 网络服务：以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

• 呼叫转移：这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

•  呼叫等待：在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

• 话音优先：在你进行其他操作时如有人拨打你的手机，这项网络服务功能可以优先接听电话。

◆ 自动应答：开/关自动应答。

◆ 呼叫限制：对号码进行呼入/呼出限制设定。进入需输入密码（初设密码为12345）。

手机设置：可以根据您的爱好定制手机的多种不同功能。

• 存储状态：可查询未用存储内存情况与多媒体内存情况。

• 自动键盘锁：可设置是否自动锁键盘。

• 双音多频音：可选择固定，持续和关闭该功能。默认为固定。

• 欢迎语：可编辑开机时的欢迎语。

• 开关机铃声音量：可调节开关机铃声音量大小。

• 飞行模式：可设置是否打开飞行模式。

• 下载设置：可设置手机自动还是手动下载。

• 话机信息：可查看手机软件版本号与ESN号。

• 自动关机：可设置自动关机时间，并可以重复设置。

安全设置：本功能可进行对手机安全管理和恢复出厂设置。进入需输入密码（初设密码为12345）。

• 话机锁定：可设置是否开启话机锁。

• 更改保密码：可进行话机密码更改。

• PIN码管理：可设置是否打开PIN码和修改PIN码。

• 恢复出厂设置：可进行恢复出厂设置。

## 安全警告与注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

- 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；

- 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；

- 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；

- 在医院里请遵照有关规定使用手机；

- 使用手机时请远离精密电子设备；

- 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；

- 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；

- 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；

- 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能。

- 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；

- 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；

- 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；

- 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；

- 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；

- UIM卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；

- 请使用本型号产品的原装配件；

- 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器和及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；

- 请在网络覆盖范围内使用手机；

- 在温度变化较为剧烈或长时间通话时LCD的显示效果会有所改变。

- 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持15厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于15厘米。

- 请勿将手机放到上衣口袋里。

- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。

- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以与医生咨询相关信息。

## 使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

- 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。

- 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。

- 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。

- 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或融化。

- 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。

- 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。

- 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。

- 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

- 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为2.0W/kg，符合国家标准GB 21288的要求。

环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收

行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 壳体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数据线 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耳机 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充电器 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 显示屏 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按键 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按键触片 (DOM) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCM保护模和各类标签 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 摄像模组 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 导电泡棉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 镀层 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防尘网 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 振动马达 | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 镙钉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T-11363－2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。 |  |  |  |  |  |  |
| ×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363－2006规定的限量要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 本产品的“环保使用期限”为10年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 |  |  |  |  |  |  |

## 简单故障排除

如果您的话机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

| 问题 | 可能原因 | 可能的排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能开机 | 电源键按下的时间不够长 | 按住电源键约三秒以上或更长时间 |
|  | 电池电量不足 | 给电池充电 |
|  | 电池接触不良 | 重新安装电池或是清洗电池接触点 |
|  | UIM卡故障 | 检查或更换UIM卡 |
| 待机时间不足 | 电池性能下降 | 更换电池 |
|  | 长时间使用游戏和播放音乐等 | 限制玩游戏和播放音乐时间 |
| 充电故障 | 接触不良 | 检查接触情况，更换插座或插头 |
|  | 电池电压过低 | 会导致无充电显示，先充电约半小时,然后拔下插头再重新充电 |
|  | 电池故障 | 更换电池 |
|  | 充电器型号错误 | 更换合适的充电器 |
|  | 充电器故障 | 更换或修理充电器 |
| 无法通话 | UIM卡故障 | 检查或更换UIM卡 |
|  | 拨号错误 | 重拨 |
|  | 达到费用限制 | 与运营商联系 |
| 按键操作无效 | 受到意外干扰 | 取下电池，1分钟后装回 |
| 部分通话无法实现 | 电话号码位数超出 | 检查电话号码 |
|  | 设置问题 | 检查是否设置“通话限制” |
| 找不到电话本 | UIM卡被更换 | 使用原UIM卡 |
| 电话本中无号码 | 设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用 | 检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失 |
| PIN码错误 | 三次输入密码错误 | 与运营商联系 |
| 自动锁定密码错误 | 输入密码错误（忘记密码） | 请与指定的售后服务点联系 |
| 话机自动关机 | 电池电量严重不足 | 请充电 |
|  | 设置原因 | 检查是否设置了自动关机 |
|  | 受到意外干扰 | 重新开机 |
| 来电无提示音 | 音量设置为静音 | 重新设置合适的音量 |

深圳市比酷时代科技有限公司

全国统一客服热线：4000310360

Hhttp://www.coobemobile.com /

比酷保留在不做任何预先通知的情况下对技术规格和使用说明的修改权和解释权。