TD-LTE数字移动电话机

威图VT-T8

使用说明书

深圳市威图视讯有限公司

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订本使用手册的权力。

本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询服务热线电话。

目  录

第一部分 开始使用	1

各部分名称及功能	1

固定图标显示区说明	2

充电电池图标	3

安装和取出存储卡	3

安装UIM/SIM卡	3

电池使用方法	4

第二部分 基本功能	5

开机和关机	5

桌面管理	5

拨打电话	6

输入文本	6

应急一键拨号呼叫	7

第三部分 主要功能	8

通讯录	8

拨号盘	9

信息	9

通话记录	9

互联网	10

闹钟	10

设置	10

日历	13

相机	14

搜索	14

音乐	14

计算器	15

世界时钟	15

文件管理	15

收音机	15

视频	16

电子邮件	16

录音机	17

秒表	18

防火墙	18

下载	18

归属地	18

秒表	18

如何下载安装软件	18

安全警告和注意事项	20

使用与维护	22

简单故障排除	23

环保信息	24

SAR说明	26

第一部分 开始使用

## 各部分名称及功能

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 菜单键（MENU） | 在主屏界面及各应用程序界面下，按此键弹出操作菜单。 |
| 电源键 | 开机状态短按此键可关闭或点亮屏幕，长按此键弹出“手机选项”操作菜单；关机状态，长按此键开机。 |
| 音量键 | 调节音量大小。 |
| 返回键 | 按此键返回上一级界面。 |
| 主页键（HOME） | 按此键返回系统主屏界面。 |
| 摄像头 | 拍照或录像取景。 |
| USB孔 | 外接充电线。 |
| 耳机插孔 | 插入耳机。 |
| 快捷键 | 长按进入照相界面。 |

## 固定图标显示区说明

|  | 蜂窝信号, 显示您的信号强度，格数越多，信号越强 |
| --- | --- |
|  | 表示当前WLAN网络信号强度。 |
|  | 表示已开启蓝牙功能 |
|  | 表示短信信箱将满。 |
|  | 表示短信信箱已满。 |
|  | 表示收到Push消息。 |
|  | 表示有邮件。 |
|  | 表示当前电池电量。 |
|  | 表示当前处于振动模式。 |
|  | 表示当前处于飞行模式。 |
|  | 表示有提示信息。 |

## 充电电池图标

：表示电量低，需充电；：表示正在充电；：表示电池已充满。

## 安装和取出存储卡

安装存储卡：打开卡槽盖，将卡完全推入卡槽中（保持存储卡有金手指的一面朝下，注意缺口方向），合上卡槽盖。

取出存储卡：打开卡盖，扣住存储卡取出，再扣上卡盖。

## 安装UIM/SIM卡

保持UIM/SIM卡有芯片的一面朝下，将卡推入卡槽中,注意缺口方向。卡1支持UIM卡，卡2支持SIM卡。

## 电池使用方法

#### 安装电池

- 将电池有触片的一端与电池连接器触点接触好。

- 按下电池下端，使电池完全卡入电池盒中。

#### 取下电池

旋转电池盖上端两颗螺丝，打开电池盖，扣住电池下部扣手处，将电池向外拉，取下电池。

#### 电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。

- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。

- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态变化而变化。

* 电池容量3000mAh，具体通话时间及待机时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

#### 充电

- 打开胶塞将充电器插头插入手机充电器接口，注意方向。

- 充电器插到100~240V 50/60Hz电源插座上开始充电。

- 充电时，屏幕上的电池电量图标闪烁；充电结束后,屏幕上的电池电量图标停止闪烁。

- 充电结束后，将插头从手机中拔出，然后从电源插座上拔下充电器，并将充电口的胶塞塞紧。

#### 充电时间

- 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；

- 手机正常充电的环境温度范围是0℃到40℃，在低于0℃或高于40℃的环境温度下充电会造成电池性能下降，寿命缩短。长时间处于太高或太低的环境温度下充电会造成电池充不满电或电池鼓胀等损坏；

- 充电时操作手机会延长手机充电时间。

注意：

- 电池第一次使用前应充满电后方可使用；电池充电完成后请及时断开充电器，长时间充电会对电池性能造成损害。

- 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。

- 在手机电量降到很低时，对手机进行充电，可能不会立即开机，会循环提示低电，充电一段时间后，才会正常开机。

- 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

第二部分 基本功能

## 开机和关机

开启设备：

手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。

关闭设备：

在待机界面长按电源键弹出手机选项界面，选择“关机”，此时无法接听、拨打电话和使用本机其它功能。

## 桌面管理

锁定或解锁：

在不操作手机一段时间之后即可以自动锁定键盘，滑动解锁图标进入待机界面.

主菜单“设置>显示>休眠”中，设置屏幕自动锁定前的延迟时间；在“设置>安全>屏幕锁定”设置屏幕解锁方式。

添加桌面图标：

进入菜单界面，找到想要建立桌面快捷方式的程序，按住图标不放，图标振动一下之后，图标即可移动，然后把图标拖动到您想要摆放的位置就可以松手了（注意操作期间要按住图标不要放）。

删除桌面图标：

按住桌面上要删除的图标，图标振动一下之后，此时屏幕上方出现“X删除”图标，将该图标移至“X删除”图标处，图标变红后松开图标，目标即可删除。

添加删除桌面插件（及更换壁纸）：

如需添加桌面上的日历、相框等桌面插件，只要在桌面空白处按下不放就会弹出以下菜单：壁纸、动态壁纸、图库等，选择想要的插件即可，删除插件的方法和删除图标一样。使用菜单中“壁纸”的选项，同样您也可以在浏览图片时将图片设置为壁纸。

系统提示栏：

系统提示栏（在屏幕最上端一行）显示系统当前的通知(如未读短信或者未接电话等)。

打开提示栏的方法：用手指按住屏幕的状态栏，拽住弹出的下拉框，然后往下拖。

## 拨打电话

在主菜单界面点击拨号盘，输入电话号码，按下呼叫按钮拨打电话，如欲结束通话，在通话界面点击挂断挂断电话

## 输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。

键盘输入法

点击不同的输入模式：中文、字母、英文单词、数字符号，分别点击输入不同的文本。

## 应急一键拨号呼救

本机正面右上角有一橙色按键，进行相关设置后，在紧急情况下按此键，可直接拨打/发送短信给预设的电话号码。

注：本功能需在有网络信号的情况下使用。如电话、短信均设置，优先拨打电话，再发送短信。

功能设置：

在主菜单中，找到SOS设置图标，点击打开，打开SOS开关，点击短信及通话设置，分别输入SOS通话联系人姓名和号码，然后点击保存配置。也可选择从通讯录中选择SOS电话联系人，选择后点击保存配置，弹出保存成功对话框后按确定退出。

如需发送SOS短信，则点击设置SOS短信联系人，进行相关设置，设置完成后保存并退出，在SOS设置主界面，需再次点击保存配置后，完成SOS设置。

如需取消SOS设置，在相应界面输入框中删除号码、短信，按保存后退出。在短信设置界面，长按联系人条目可选择删除。在删除各条目并保存后，返回到SOS设置主界面，需再次点击保存配置后，完成删除SOS设置。

第三部分 主要功能

点击待机屏幕下方中间的图标，弹出主菜单。

## 通讯录（联系人）

通讯录是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。

在通讯录界按菜单键，可进行删除、分类显示、导入/导出、查看存储器状态等操作。

注意：“导出”的联系人在存储卡的根目录下。

- 查找联系人

点击查找按钮，弹出字母序列，输入查找记录的首字母，即显示相应记录。

在通讯录界面按菜单键，选择“要显示的联系人”，根据不同的分组选择相应的联系人。

- 新建联系人

在通讯录列表界面，点击下方“添加”，可选择添加联系人到话机或卡上。

选择添加到“电话”，可以保存联系人的基本信息：姓名、电话号码、电子邮件、即时消息、邮政地址、组织、备注等等，也可以为手机联系人添加图片。添加完成后，点击“完成”保存联系人信息。

选择添加到卡上，只能保存姓名和电话号码（有的卡支持保持电子邮箱）。完成后，点击“完成”退出。

注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

- 单个联系人的操作

短按联系人会进入联系人详细信息的界面。再按菜单键可对联系人进行修改、分享、删除、复制等操作。

点击联系人左边的图标，弹出小图标，可分别对该联系人进行C网呼叫、G网呼叫、写短消息等操作。

## 拨号盘

点击进入拨号盘界面。

点击数字键输入电话号码，点击拨号图标呼叫该号码。

## 信息

在主菜单界面，点击“信息”，进入信息列表界面。按菜单键，可弹出菜单选项：设置、删除所有会话等操作。

写信息

在信息界面，点击“写信息”图标，进入写信息界面。

- 在“接收者”栏输入接收人电话号码， 点击联系人图标可从通讯录中选择要发送的电话号码，点击“确定”，所选的号码即可添加到收件人编辑框中。

- 点击“键入信息”编辑框，编辑信息内容。

- 按菜单键，可对该信息进行“添加主题”、“插入表情符号”、“导入模板”、“舍弃”、“设置”的操作。

信息内容编辑结束后，选择C网或G网发送该信息。

## 通话记录

点击进入通话记录界面。在列表界面的操作如下：

- 按菜单键，弹出图标，可选择“搜索通话记录”、“清除通话记录”的操作。

- 如该电话号码已保存在通信录中，点击某记录可查看该记录的详细信息，点击记录左边的图框，可对其号码进行CDMA呼叫、GSM呼叫、发送信息的操作。

- 如该电话号码未保存在通信录中，点击某记录可查看该记录的详细信息，点击记录左边的图框，可对其号码进行添加到通信录的操作。

## 互联网

点击进入全功能浏览器界面，输入网址可直接浏览网页。

注：进行此操作前请确保电话卡已开通数据业务并在话机设置中打开“移动数据”功能；或已连上有效的WIFI网络。

## 闹钟

在时钟界面，按左下角闹钟图标可弹出菜单：

- 按“十”添加闹钟：增加更多闹钟条目。

- 点击条目可直接进行某一闹钟的设置，设置完成后按“确定”并返回，系统默认打开此闹钟，如需某关闭，在闹钟界面将此闹钟右边的“打开”图标向左滑到到“关闭即可”。

注意：

- 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。

- 闹钟设置后，如果更换电池，请在1分钟内进行，否则关机闹钟、自动开关机、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

- 在时钟界面，还可选择定时器和秒表功能。

## 设置

无线和网络

- 启用移动网络的数据访问功能。

- 管理接入点和数据连接。

- 飞行模式：开启或关闭飞行模式。在“更多”子菜单下。

- WLAN：开启或者关闭WLAN功能。

- WLAN设置：可以开启或者关闭WLAN，还可以进行开启网络通知功能或添加WLAN网络。按菜单键可以选择扫描、高级。

- 蓝牙：打开或者关闭。

- 蓝牙设置：点击蓝牙项右边的图标至“打开”状态。开启蓝牙后，点击“蓝牙”条目进入下级菜单，可进行 “搜索设备”等操作。

设备

- 双卡设置

- 卡1和卡2的状态设置，可选择“开启”或关闭。点击“卡1”或“卡2”可进入下级菜单，进入对应电话卡的图标和名称设置。

- 默认通道设置：选择卡1或卡2移动数据

声音

  - 音量设置。

  - 选择响铃时振动。

  - 选择手机铃声。

  - 选择默认通知提示音。

  - 其他提示音开启或关闭。

显示

  - 调整屏幕亮度。

  - 设置壁纸。

  - 开启或关闭自动旋转屏幕。.

  - 设置屏幕自动锁定前的延迟时间。

  - 设置互动屏保。

  - 设置字体的大小。

- 存储

  - 查看外部存储卡的总容量与可用空间、卸载存储卡或格式化存储卡。

  - 查看话机的可用空间。

- 电池

  - 显示电池使用情况和剩余电量。

  - 显示应用的耗电情况

- 应用程序

  - 已下载：用于管理手机中已经安装的应用程序，包括显示应用程序存储空间，点击某应用程序，可卸载、强行停止、清除缓存。

  - 正在运行的服务：查看和控制当前正在运行的服务。

  - 内部：查看应用程序所用的存储空间。

个人

位置信息使用权

- 位置信息

选择不同的定位方式：使用GPS卫星、网络辅助定位（提示：只有插CDMA卡并入CDMA网络才能使用网络辅助定位，其他情况自动采用GPS卫星定位）或者被动定位。

- 安全

  - 开启或关闭屏幕锁或SIM/UIM卡锁定。

  - 开启或关闭密码可见功能。

  - 选择设备管理器。

  - 选择使用安全凭证。

  - 选择从存储卡安装加密的证书。

  - 清除所有内容的凭证存储并重置密码。

  - 未知来源：选择是否安装非电子市场提供的应用程序。

隐私权（备份和重置）

- 进行恢复出厂设置操作，会清除手机上的所有数据。恢复出厂设置之前，建议将手机上的通讯录、短信等重要信息进行备份。

语言和输入法

  - 选择显示的语言。

  - 选择输入法。

账户

添加账户

  - 添加GMAIL账号。

日期和时间

  - 开启或关闭自动获取CDMA网络时间，关闭时，需要设置日期、时区与时间。

  - 选择时间和日期格式。

系统

- 日期和时间

  - 选择自动确认日期、时间、时区。

  - 选择时间、日期格式。

- 选择使用安全凭

- 辅助功能

  - 放大手势开关。

  - 设置大号字体，按电源按钮结束通话，自动旋转屏幕，说出密码等。

关于手机

查看手机状态、电量使用情况、法律信息、型号和各版本信息。

## 日历

使用日历来创建备忘、约会、纪念日、任务等提醒时间。

- 在日历界面，按菜单键选择“新建活动”，建好后按“完成”，保存日程文件。

- 在日历界面，单击某一日期，也可进入日程新建。

- 建立日程后，点击某日程，可进行编辑、删除操作。

提示：

在日历界面，点击左上方年月显示条右下角的小三角图标，可选择日历按日、周、月方式显示。

## 相机

通过设备自带的相机，您可以很方便地拍摄照片和录制视频片段。

拍照：

进入相机预览界面，点击屏幕下方照相图标即可拍照，在拍照前请插入存储卡或将存储路径更改为话机。

按左边相机图标弹出选项：

            - 切换到摄像。

            - 切换到全景模式。

点击屏幕上照相图标旁边的小圆圈图标，设置照片参数。

## 搜索

在输入框中输入内容，可以进行本机和网页搜索。

## 音乐

点击进入音乐库界面，选项如下：

- 艺术家：按照艺术家的姓名来划分歌曲类型。

- 专辑：按照专辑名称查看歌曲。

- 歌曲：查看全部乐曲列表。

- 播放列表：查看当前播放列表和已存播放列表。

- 在播放歌曲界面，按侧键可以调节音量大小。

- 注意：

- 本播放器默认播放存储在“Music”文件夹中的音乐。

- 可以支持播放的文件格式：mp3、amr、wav、mid等。

## 计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

按菜单键点击“高级面板”，可进行更多计算操作。

## 世界时钟

查看各城市的时间日期。

点击“添加时区”，进入选择城市查看对应的时区信息，单击某一城市添加进列表。

长按列表中某时区，可以删除已选城市。

短按列表中某时区，可进入时区选择，更改为其他时区。

可自定义时区。

## 文件管理

通过文件管理器，可以浏览及管理话机和存储卡上的文件和文件夹。

- 进入“手机内存”或“外置存储卡”，按菜单键弹出子菜单：

      - 新建：建立新的文件夹。

- 排序：按照不同的标准排序。

- 不显示隐藏文件。

- 属性：查看话机和TF卡的存储情况。

提示：

长按某一文件夹或文件夹内的文件，可选择复制、删除、重命名等操作，并可查看其详细信息。

FM收音机

进入后按菜单键，在弹出菜单中可选择搜索频道，并可进行录音、自动关闭、设置等操作；点击开关图标退出收音机。

## 视频

进入查看存放在话机和存储卡中的视频文件。

点击视频进入视频播放界面，点击屏幕弹出播放器软按钮。

- 注意：可以支持播放的文件格式：3gp,mp4,等。

## 电子邮件

设置电子邮件

首次在手机中设置电子邮件帐户。

- 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码，点击“下一步”；

- 输入该帐户的名称（可选）和您希望在外发邮件上显示的姓名，点击“完成”。

您也可以手动设置电子邮件帐户：

- 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码；

- 点击“手动设置”，选择电子邮件帐户类型；

- 设置服务器具体信息等；

- 完成设置。

设置多个帐户，可在设置首个帐户的收件箱界面，按菜单键，点击“设置”后再点击“添加帐户”进行设置。

注意：在“添加帐户”设置中，勾选“默认情况下从此帐户发送电子邮件”，以电子邮件方式发送文件时会选此帐户发送。

创建电子邮件

- 点击“电子邮件”，进入收件箱界面；

- 点击写邮件图标；

- 输入电子邮件的收件人地址，按菜单键点击“添加抄送/密送地址”，可添加抄送或密送收件人。

- 编辑主题、邮件内容。按菜单键，点击“添加附件”，选择文件。

- 输入完成，点击“发送”图标发送，并可按功能键，在弹出菜单中“另存为草稿”。

注意：

- 如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

- 帐户设置中“收件箱检查频率”项默认为“每隔15分钟”。

- 某些帐户的pop及smtp服务默认是不开通的如 gmail、qq、yahoo；有些帐户对于较新的用户没有开启pop及smtp服务，如126、163；当pop及smtp服务没有开通时，在我们的电子邮件客户端上可能有不同的表现形式，如连接服务器失败、鉴权失败、用户名密码不正确等等；出现这种情况时，用户可以用其他客户端对照，如foxmail通常也是不可以使用的。

## 录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

          - 保持手机麦克风在声源附近。

          - 点击“”开始录制声音，点击“”结束录制。

          - 录音结束后点击“完成”保存此录音，点击“放弃”删除录音文件。点击试听录音。

提示：

使用音乐播放器可以直接播放已保存的录音文件。

## 防火墙

开启或关闭来电防火墙，点击拦截模式下拉框，选择拦截模式。开启或关闭拦截C网来电、拦截G网来电。

在黑色单或白名单界面，按功能键可添加名单号码。

注：在联系人通信录中，点击某条目，在弹出菜单中，长按号码，可选择将此条目加入黑名单或白名单。不支持未保存的号码设置为黑名单或白名单。

## 下载

- 查看并管理下载的内容。

## 归属地

- 可查看国内各区域区号。

- 通过“搜索号码”，输入号码查看该号码的归属地。

## 秒表

点击开始后，可进行暂停、计次操作，点击暂停后可进行继续、复原操作。

## 如何安装卸载软件

安装：

- 在文件管理中查找下载好的应用程序安装包（扩展名为apk）。

- 点击应用程序安装包，如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置，打开“安全”，选中“未知来源”，如果您同意，选择“确定”，然后返回到应用列表，再点击应用程序，并选择“安装”。

- 安装成功后在主菜单中启动运行安装的应用。

卸载：

- 进入“设置>应用>已下载”；

- 选择要卸载的应用程序，在弹出菜单中点击“卸载”。

注意：

智能手机具有开放式的应用软件，此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。选择做行单的功能应用做商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

设备升级说明
1.  使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏个人信息等安全风险。建议使用在线升级或者下载与设备匹配的官方软件进行升级。
2.  设备升级后，您所有的个人信息可能会被移除，请在升级前备份个人信息.

安全警告和注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

- 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；

- 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；

- 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；

- 在医院里请遵照有关规定使用手机；

- 使用手机时请远离精密电子设备；

- 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；

- 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；

- 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；

- 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能；

- 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；

- 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；

- 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；

- 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；

- 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；

- UIM卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；

- 请使用本型号产品的原装配件；

- 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；

- 长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损；

- 您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线；

- 请在网络覆盖范围内使用手机；

- 在温度变化较为剧烈或长时间通话时LCD的显示效果会有所改变；

使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

- 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。

- 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。

- 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。

- 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或熔化。

- 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。

- 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。

- 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。

- 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

- 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。

简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除方法”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

| 问题 | 可能原因 | 故障排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能开机 | 电源键按下的时间不够长 | 按住电源键两秒以上或更长时间 |
|  | 电池电量不足 | 给电池充电 |
|  | 电池接触不良 | 重新安装电池或是清洁电池接触点 |
| 某些程序无法正常使用 | 话机存储空间不足 | 及时清理话机内置的多媒体消息、UC浏览器记录等应用及下载应用的记录。 |
| 待机时间不足 | 电池性能下降 | 更换电池 |
|  | 长时间使用游戏和播放音乐等 | 限制玩游戏和播放音乐时间 |
| 充电故障 | 接触不良 | 检查接触情况，更换插座或插头 |
|  | 电池电压过低 | 会导致无充电显示，先充电约半小时,然后拔下插头再重新充电 |
|  | 电池故障 | 更换电池 |
|  | 充电器型号错误 | 更换合适的充电器 |
|  | 充电器故障 | 更换或修理充电器 |
| 无法连接到网络 | 信号太弱 | 移到开阔处重试 |
|  | 不在服务区 | 确认网络覆盖范围 |
| 无法通话 | 手机卡故障 | 检查或更换手机卡 |
|  | 拨号错误 | 重拨 |
|  | 达到费用限制 | 与运营商联系 |
| 按键操作无效 | 受到意外干扰 | 取下电池，1分钟后装回 |
| 部分通话无法实现 | 电话号码位数超出 | 检查电话号码 |
| 找不到通讯录 | 手机卡被更换 | 使用原手机卡 |
| 通讯录中无号码 | 设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用 | 检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失 |
| PIN码错误 | 三次输入密码错误 | 与运营商联系 |
| 自动锁定密码错误 | 输入密码错误（忘记密码） | 请与指定的售后服务点联系 |
| 手机自动关机 | 电池电量严重不足 | 请充电 |
|  | 设置原因 | 检查是否设置了自动关机 |
|  | 受到意外干扰 | 重新开机 |
| 来电无提示音 | 音量设置为静音 | 重新设置合适的音量 |

- 环保信息

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

| 有毒有害物质或元素名称及含量标示 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 |  | 有毒有害物质或元素 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅(Pb) | 汞（Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr6+) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 | PCB板 | O | O | O | O | O | O |
|  | 焊锡膏 | O | O | O | O | O | O |
|  | 贴片器件 | O | O | O | O | O | O |
|  | 装配器件 | O | O | O | O | O | O |
| 配件 | 充电器 | O | O | O | O | O | O |
|  | 电池 | O | O | O | O | O | O |
|  | 耳机 | O | O | O | O | O | O |
|  | 数据线 | O | O | O | O | O | O |
|  | 包装附件 | O | O | O | O | O | O |
| 说明 | 备注1：主机中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻陶瓷电阻、二级管等）中的铅含量可能≥0.1%，主机中的螺钉螺座因采用性能更优的合金，其含铅量也可能≥0.1%，这些器件均符合欧盟RoHs指令要求的豁免条款，属于目前技术上尚未找到替代物，无法替代。 备注2：本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 |  |  |  |  |  |  |
| ○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T11363－2006标准规定的限量要求以下。 ×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363－2006规定的限量要求。 本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的 正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 |  |  |  |  |  |  |  |

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为2.0W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。