
SUGAR 
FRANCE    

欢迎使用SUGAR手机

本指引会指引您如何使用手机
[image: image1.png]


认识手机

[image: image10.png]



参数介绍

屏幕显示                              

屏幕尺寸-----5.2英寸                  

分辨率-------HD 1920*1080          

显示屏技术---IPS 显示屏   

基本参数

操作系统---基于Android6.0.1的 SUGAR OS 3.0系统

处理器规格--高通骁龙8核 64位处理器

内存------4GB LPDDR3 RAM、64GB EMMC ROM

[image: image4.png]


                        

[image: image2.png]L]
RS
BIEPBET

FIEE®R
i
LCDR

TROCERIR
MICH,
uss
S
iR
BIMICH,
E= 08

SUGAR

=BT
e

HEEEIEN00000COOR




网络参数                              

FDD-LTE------ BAND 1/3/7

TDD-LTE------ BAND 38/39/40/41

WCDMA--------B1/B2/B5/B8

TD-SCDMA-----B34/B39              

GSM------850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz

相机

前置----800万像素*软件合成1300万像素 2.4光圈84°大广角*2

后置----1300万像素*软件合成1600万像素 2.2光圈 5P摄像头 FOV 80°

设定手机

电池盖底部左下方凹口处向上掀起 取下电池盖板

1.SIM卡设定（SIM1为Micro-SIM卡，SIM2为Nano-SIM卡）

根据标识将SIM卡装入卡槽，注意插卡方向
[image: image5.png]EatEbE
Bl e | 5] w el 22
(P | (o | (€ (e | ooty
wa| x| 0| o | o] o
w|o|o|lo]|o|o
wre| 0 | 0 |0 | o | o
| 0 |0 | o | oo
= o o] oo
8o o|o|o|o
ws| 0 | 0 | 0| o | o
T o oo o]
w| x| o] o |o]o





[image: image3.png]



2.SD 卡设定（SD卡和SIM2卡共用卡槽2）

可根据用户需求装配SD卡 （最大可支持128GB）

[image: image6.png]



基本功能介绍

1.电源键

长按 开机/关机

短按 用于关闭屏幕或激活屏幕

来电时按此键 铃声/震动 转为静音

长按电源键10秒以上 重启手机

2.主屏键

从任意界面返回待机主屏幕

3.返回键

返回上一界面

4.音量键

长按上键调至最大音量

长按下键调至最小音量

5.截屏快捷键

电源键+下音量键

注意：

1.SUGAR建议用户备份其个人数据

2.SUGAR电池为内置式 请勿拆卸

3.SUGAR手机充电时 请使用标配数据线及充电器

4.SIM1及SIM2卡槽分别专为Micro SIM及Nano SIM卡设计，请勿使用非标卡手工剪卡或者错误类型的卡，否则会导致手机损坏

*因系统占用 用户可用空间略少于标识
*前置摄像头1300W像素及后置摄像头1600W像素均由软件合成
手机安全使用信息

1.1手机电池安全规程和使用说明书

推荐使用事项

1.请使用原厂配套充电器充电，使用时避免过充，充电时，请保持室温或接近室温。

2.电池应远离热源、高压、阳光直射等环境，并放置于孩童接触不到的位置。

3.禁止用锤、凿等方法破换电池，同时请避免电池短路。

4.切勿自己拆装电池，不要将电池投入火中或者水中，以免发生危险。

5.长期不用时，请将电池储存完好，让电池处于半电荷状态。

2.2手机的使用与维护

1.将手机及所有零件置于儿童接触不到的地方。

2.请保持移动电话干燥，避免水汽腐蚀电路，如果不慎将手机弄湿，勿打开电源，在24小时后，确定手机已干再使用。

3.请勿将手机存放在极端温度的环境中。

4.请勿尝试拆卸手机或大力投掷、敲击、或摇晃手机。

5.清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

6.请使用厂商推荐的原厂配件，未经授权的配件可能会损坏手机。

7.请勿将金属件（专门配置的充电器接口和数据线接口除外）与手机充电器接口接触，以免造成短路。

紧急呼叫说明：本机支持紧急呼叫功能，在有网络覆盖的状态，无论您的手机是否插入SIM/USIM卡，均可进行紧急呼叫；在无网络覆盖的区域，不可进行紧急呼叫。拨打紧急电话功能还与当地网络相关，具体请咨询当地网络运营商。

3.重要的安全信息

医疗设备

任何无线电发射设备（包括无线电话）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能 量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备（如起搏器或植入的心律转复除颤器）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

1.当无线设备开机时，应始终保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为15.3厘米（约6英寸）。

2.携带无线设备是，不应将其放在胸部的口袋内。

3.请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。

4.如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。

请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

法律及服务信息

    SUGAR对本快速指引中的印刷错误、不准确及最新信息进行必要的更改，此类更改将纳入到本快速指引的新版本中。

您的设备具有下载、存储货转发诸如铃声等附件内容功能。第三方拥有的权利可能会限制或禁止使用此类内容，包括但不限于使用的版权法所规定的限制。您（而非SUGAR）对下载到设备货重设备转发的附加内容负有全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否获得适当的许可货授权。SUGAR不保证任何附件内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。SUGAR OS操作系统仅支持官方提供的系统更新，若用户刷第三方ROM系统或采用任何破解的方式修改系统文件，可能会导致系统不稳定，可能会带来安全风险货危险，用户需要为类似行为承担责任。

SUGAR 服务热线：400-885-2999

SUGAR 在线客服：www.sugar.cn/service

SUGAR 服务网点：www.sugar.cn/s.html

SUGAR 客户服务电子邮箱：sugarservice@sugar.cn

欢迎访问WWW.SUGAR.CN了解与您设备有关的各种技术支持和最新信息

客户支持
手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“－”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

一、网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，按提示输入相关信息即可验证（为方便您快捷进入网站，可扫描本卡右下角二维码）。验证时，请注意核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

二、人工电话查询

[image: image7.png]L]
RS
BIEPBET

FIEE®R
i
LCDR

TROCERIR
MICH,
uss
S
iR
BIMICH,
E= 08

SUGAR

=BT
e

HEEEIEN00000COOR



服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外），

上午8:00—11:30

下午13:00—17:00

查询电话：010-82058767。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

[image: image8.png]



注意：

1.○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限制要求以下；

  ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

2.本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品。

3.环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对温度不大于90%。

电池以实物为准。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

4.电磁辐射比吸收率

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁辐射比吸收率（SAR）的计量单位量度。依据国家《移动电话电磁辐射局部暴露限值GB 21288-2007》标准的要求，SAR上限值为2.0W/kg。虽然SAR是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR远低于此最大值。本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.341W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

[image: image9.png]



更多SUGAR糖果时尚手机及配件信息

请登录www.sugarphone.com
