欢迎使用

感谢您选择本手机。本手机为Siwer S118，流线型时尚外观设计，简洁高雅； MP3、大容量电话本、短消息、闹钟、计算器、日历、手电筒，秒表，语音助手，语音聊天，等实用功能，助您享受生活的丰富多彩。

- ●	请仔细阅读本手册后, 再使用本手机。

- ●	新购买的手机，在首次使用前需先充电12小时，并且在第一次电量完全耗尽后，再进行第二次充电。如此反复使用几次后，电池将达到最佳使用效果。

- ● 	本手机为中文显示。

本款手机说明书内容与实物可能存在差异，请以实物为准。若本款手机及其附件有任何更新，本公司恕不另行通知。

目       录

1	安全警告和注意事项	3

1.1	安全防范措施	3

1.2	使用前的注意事项	4

1.3	使用手机的注意事项	4

1.4	使用电池的注意事项	4

1.5	使用充电器的注意事项	5

1.6	有关要求	6

2	使用须知	7

2.1	检查手机及配件	7

2.2	手机规格	7

2.2.1	配件规格	7

2.2.2	技术规格	7

2.3	如何插入SIM/USIM卡	8

2.4	电池	8

2.4.1	安装电池	8

2.4.2	充电	8

3	基本操作说明	8

3.1	拨打电话	8

3.1.1	拨打电话	8

3.1.2	通话选项	9

3.2	输入法	9

3.2.1	简体中文输入法	9

3.2.2	中文笔画输入法	9

3.2.3	英文和数字输入法	10

3.3 便捷操作说明	10

3.3.1 启动手电筒	10

3.3.2 待机界面按键说明	10

3.3.3 长按便捷功能	10

4	个人信息管理	11

4.1 电话本	11

4.1.1 添加联系人	11

4.1.2 要显示的联系人	11

4.1.3批量删除	11

4.1.4 导入导出	11

4.1.5 SIM卡容量	11

4.2 信息	11

4.2.1 写信息	11

4.2.2 收件箱	11

4.2.3 发件箱	12

4.2.4 草稿箱	12

4.2.5 已发信箱	12

4.2.6 设置	12

4.3	设置	12

4.3.1 SIM卡	12

4.3.4 情景模式	13

4.3.5 显示	13

4.3.6 语音播报	13

4.3.7 存储	13

4.3.8 定位开关	14

4.3.9 恢复出厂设置	14

4.3.10 日期和时间	14

4.3.11更多...	14

4.4	工具箱	15

4.4.1通话中心	15

4.4.2设置亲情号	15

4.4.3日历	15

4.4.4世界时间	15

4.4.5 秒表	16

4.4.6 倒计时	16

4.4.7 文件管理器	16

4.4.8计算器	16

4.4.9 闹钟	16

4.4.11 SOS	16

4.5多媒体	16

4.5.1音乐	16

4.5.2视频	16

4.5.3录音	16

4.5.4 照片	16

4.6 浏览器	16

4.7清除	16

# 安全警告和注意事项

## 安全防范措施

使用手机之前，请仔细阅读过“安全警告和注意事项”以后，再正确地使用该手机。安全警告和注意事项用来防止对人体和财产的伤害。

- 以下标志指出不遵守安全防范的情况下可能会遭受危险和损害的程度。

|  | “危险”（DANGER）表示不正确的操作会直接引起严重事故或故障。 |
| --- | --- |
|  | “警告”（WARNING）表示不正确的操作可能会引起严重事故或故障。 |
|  | “注意”（CAUTION）表示不正确的操作可能会引起事故或故障。 |

以下符号表示必须遵守的规定。

|  | 表示被禁止的操作。 |
| --- | --- |
|  | 表示禁止进行拆卸。 |
|  | 表示必须将电源插头从插座中拔出。 |
|  | 表示必须强制的操作。 |

## 使用前的注意事项

- ●  手机是利用无线电波进行通话的。在电波覆盖不到的地方，或者即使在其覆盖范围以内，但是电波传播条件比较恶劣的场所（如大楼的背后或者金属大门、电子电器产品的附近等），有时也会导致通话中断。

- ● 	手机是以数字方式进行通信，通话的保密性很好。但是，由于手机是利用电波进行通话，所以不能说绝对没有第三者从旁接收电话的内容。

- ● 	用户使用该手机时要尽量离开收音机、电视机远一些，否则会影响电话接收的质量。

## 使用手机的注意事项

|  | 请勿在驾驶汽车时使用手机，以免发生交通事故。在需要使用手机时，请先将车停在安全的地方。 |
| --- | --- |
|  | 在飞机上、医院内等禁止使用手机的地方请关机，以免对电子和医疗设备造成干扰。如果必须在这些地方使用手机，请遵守相关场所的规定。 |
|  | 请勿在易受干扰的电子设备附近使用手机，否则可能会引起电子设备产生故障。这些电子设备包括：助听器、起搏器等医疗电子设备、火灾报警器、自动门以及其它自动控制设备。 如果必须在这些医疗设备附近使用手机，请先向这些设备的制造商及经销商咨询，以免产生干扰。 |

|  | 在非常情况下，在某些型号的汽车内使用本手机会影响车中的电子设备，此时请勿使用手机，以免对安全造成影响。 |
| --- | --- |
|  | 请勿将磁盘、信用卡等物品和手机放在一起，以免发生消磁状况。 |
|  | 请勿将大头针等物品靠近手机的听筒，因为听筒的磁性会吸住这些物品，使用时会对人体造成伤害。 |

## 使用电池的注意事项

|  | 请勿把电池扔进火中，以免起火或引起电池爆裂。 |
| --- | --- |
|  | 当电池不能被正确装入手机时，请勿用力过度，以免电池渗漏、过热、起火或爆炸。 |
|  | 请勿将电池的两极短接，以免电池渗漏、过热、起火或爆炸。 |
|  | 如果电池渗漏的液体进入眼睛，会使视力受损，此时切勿揉擦眼睛，应立即用清水冲洗眼睛，并向医生咨询。 |
|  | 请勿在火源等温度高的地方使用或放置手机，以免电池渗漏、过热、起火或爆炸。 |
|  | 请勿随便拆解电池，以免电池渗漏、过热、起火或爆炸。 |

|  | 如果电池渗漏的液体沾到皮肤或衣服，请立即用清水冲洗，以免对皮肤造成损害。 |
| --- | --- |
|  | 当电池渗漏或有异味时，应立即将其远离明火，以免起火或爆炸。 |

|  | 请注意正确安装电池，以免因为极性的错误导致手机损坏。 |
| --- | --- |
|  | 请勿将电池放在温度高的地方，以免电池渗漏、过热、缩短使用寿命和降低性能。 |

## 使用充电器的注意事项

|  | 充电器使用220V AC电源电压。如果使用其它的电压将会引起故障和起火。 |
| --- | --- |
|  | 切勿将充电器短路，这会引起设备的故障、电击、冒烟和起火。 |
|  | 请勿抓着充电器的电源线来回甩动，否则可能会导致充电器损坏或伤到其他人。 |
|  | 请勿用湿手接触充电器、电源线和交流电源的插头，以防止触电。 |
|  | 请勿使劲拉扯充电器的导线，请勿将重物放在电源线上，且请勿随意更换电源线，否则可能会引起触电或着火。 |
|  | 当电池充电完成后请将充电器从电源插座上拔下来。 |
|  | 如果电池充电器冒烟或发出异常气味，请立即将其从电源插座中拔出， 在这种情况下，如果继续使用充电器可能引起火灾或者导致触电。自行修理是很危险的，请立即交由经销商处理。 |
|  | 如果电池充电器进水，请立即从电源插座中拔出，否则将有可能引起火灾、触电或其它故障。 |
|  | 只能使用原配的充电器，使用其它充电器将可能导致手机的损坏。 |

|  | 在维护或清洁前，请先将充电器从插座中拨出，以防止触电。 |
| --- | --- |
|  | 在拔出充电器时，请握住插头的主体部分。如果拉扯充电器的电源线部分会造成电源线的损坏，将可能导致火灾或者触电。 |
|  | 请勿在浴室等温度高的地方使用充电器，以防止起火或故障。 |

本产品不配备电源适配器上市销售，电源适配器由消费者自行配备。消费者自行配备的电源适配器应符合输出规格为：5VDC，500mA。消费者自行配备的电源适配器如不能符合要求时可能存在起火、漏电、爆炸的安全风险

## 有关要求

使用手机的有关要求

◆ 应避免过高和过低的温度：请在温度5℃-35℃和湿度35%-85%的环境中使用手 机。 ◆ 为保证通话质量，请尽量避免靠近普通电话机、电视机、收音机及办公室自动化等设备使用手机。

使用电池的有关要求

- ◆ 电池应放在阴凉、通风好、无阳光直射的地方。如果电池长期处于耗尽状态， - 将无法进行充电。因此如果在长时间内不使用手机，请定期对电池进行充电。 - ◆ 电池是易耗品。所有的电池都有一定的使用寿命，当反复充电无法改善电池性 - 能时，说明电池已经报废，必须更换新电池。 - ◆ 请勿将废弃电池和垃圾一起丢弃。在处理废弃电池时，请遵守当地管理部门的 - 规定。

关于充电的要求

- ◆ 请勿在以下地点进行充电： 阳光直射、温度等于或低于5℃，等于或高于35℃、过湿、灰尘过大或有振动(会引起故障)的场所，以及靠近电视机、收音机的地方(对视频或音频信号产生噪音干扰)。

# 使用须知

## 检查手机及配件

打开手机包装盒，请确认手机及其配件是否齐全，如有任何缺损，请与当地经销商联系。

## 手机规格

### 配件规格

| 锂电池 |  |
| --- | --- |
| 标准电压 | 3.7V |
| 充电限制电压 | 4.2V |
| 额定容量 | 1500mAh |
| 充电器 |  |
| 输入 | AC220V（+/- 20％） 50Hz 150mA |
| 输出 | DC5.2V 600mA |
| 充电时间 | 第一次12小时，以后每次3~6个小时 |

### 技术规格

| 铃声音量大小 | 16种级别：音量0、音量1、……………音量15 |
| --- | --- |
| 接听音量大小 | 8种级别：音量0、音量1、……………音量6 |
| 铃声选择 | 固定大量内置铃声 |
| 通讯录 | 本机1000条以上记录（每一条都可以包括1个姓名、1个手机号码，一个住宅电话。分类；SIM卡自带电话本（一般为500条）。 |
| 其他功能 | 日历、计算器、闹钟、单键拨号、按键提示音、背光、时间设置、来电显示、世界时间、秒表、倒计时、音频播放、一键报时等功能 |
| 电源 | 3.7伏直流 |
| 持续通话时间 | 2.5小时—6小时 |
| 持续待机时间 | 100小时—300小时 |
| 尺寸 | 以实际ID为准 |
| 重量 | 以实际重量为准(包括电池) |
| 附件 | 可充电电池组、AC电源适配器 |

*待机时间与通话时间的长短，与当地具体网络情况有关。

## 如何插入SIM/USIM卡

请将SIM1卡和SIM2卡沿着插槽方向插入(SIM1卡和SIM2卡缺角与插槽缺角对应)，并且确保SIM卡插入到位。注意正确插入SIM卡，卡的金色接触面朝下。

## 电池

### 安装电池

推开电池盖，正确插入SIM卡后，安上电池，再盖好电池盖。

### 充电

1、将充电器的插头插入手机的充电插孔，并将充电器插入220V电源插座，此时手机背

光点亮，电池图标闪动， 表示正在充电；若关机充电，则显示蓝色电池图标闪动及电量百分比。

- 2、开机充电完成时，手机的电池图标停止闪动，则充电结束。关机时充电完成手机屏显示电池电量100%。

●	提示：

- ◆	当手机屏幕电池图案显示为   时，表示电池电量即将耗尽，此时请按上述     步骤对手机进行充电。

- ◆	新购买的手机或更换手机电池，请立即进行充电.

- ◆	开机状态下充电，不会影响电话的正常拨打与接收，但电量消耗会比正常的多，因

- 此会延长充电时间。

- ◆	建议把电池电量彻底使用完后再进行充电，这样可以延长电池的使用时间。

# 基本操作说明

## 拨打电话

### 拨打电话

* 卡选择：只在插两张卡的情况下需要选择用哪张SIM卡呼叫。在待机页面时，按数字键输入电话号码，根据需要选择模式（①为SIM1卡呼出，②为SIM2卡呼出）输入完号码后按ＯＫ键进行呼叫。

* 使用电话本拨打电话：在主菜单界面下选择电话本进入电话本列表,也可以直接在待机页面下右功能键进入通讯录，查看记录列表，按上下键滚动列表，或者按所需记录的首字母（拼音）进行查找。选中一个人名，按您想选择的网络（①为SIM1卡呼出，②为SIM2卡呼出）进行呼叫。

* 接听来电：当有来电时,短按拨号键或者左功能键即可以接听来电。

* 结束/拒接电话：短按挂机键拒接、挂断电话。

* 重拨最近拨出的电话号码：在待机界面下，按拨号键可直接进入已拨电话菜单，在所有的已拨的电话菜单中按上下键滚动至所需号码，然后按您想选择的网络（①为SIM1卡呼出；②为SIM2卡呼出；）要调整听筒音量，请在通话过程中按上/下方向键。

* 直接拔打电话：在拨号盘中直接点击电话号码，按拨号键呼叫，也可直接按数字键直接进行一键拨号。

*免提/听筒 ：短按右键切换

### 通话选项

本手机提供了多种可以在通话中使用的功能：

* 免提通话：选择免提通话声音外放或者听筒通话。

* 开始录音：如果您想保存当前的电话录音，可以左软键选项下面的录音开始录音，当需要停止录音时，可再次左软键选项下面的停止录音，则停止录音，会显示录音完毕。当前的录音保存在文件管理中。

## 输入法

在输入界面下，可以输入数字、文字或符号等信息。

### 简体中文输入法

按下与拼音字母相应的，相应的候选拼音会出现在预选区，有时会出现按相同的数字出现多组拼音，可确定键选择所需拼音。按右功能键可从右至左删除键入的拼音字母。

当汉字预选区出现所找汉字后，按左右方向键来回移动选中汉字，按OK键确定，

在您选择某一汉字后在屏幕的汉字预选区会出现联想词语，您可以按方向键进行联想词语的选择，之后点击OK 键输入该汉字。

例：用拼音输入法输入汉字“呦”，按数字键 9 和 6 输入“wo”,屏幕出现“我”为默认汉字，按向下方向键选中拼音，再右方向键会自动切换“yo”，按上方向键选中“呦”点击OK 键完成输入。

### 中文笔画输入法

中文笔画输入法是按照笔画的运算方向，即从上到下、从左到右输入汉字笔画的。

汉字的笔画被分成5个基本类别，分别为横、竖、撇、点、折。这五个基本笔画被印在相应的数字键上。输入笔画时，按下印有最相近笔画的键即可输入所要的汉字。基本笔画和对应键的对照关系如下：

| 按键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本笔画 | 横 | 竖 | 撇 | 点 | 折 |

按照汉字笔画的顺序按下相应笔画的数字键，点击返回键可以从右至左删除笔画。

在中文笔画输入法模式下，按6键快速输入？号，按7键快速输入，号，按8快速输入。号，按9后，可按弹出选项，用左右方向键选择短波浪~，双引号“”，顿号、，句号。，书括号《》等符号。

按“*”键可选择一些比较少用符号，如英文状态的逗号，句号,美元符号$，百分号%等，在这弹出的选项框里，还可用方向按键选中“上翻”或”下翻”,共四页符号，可以按OK键确定

点击确认键或 OK 键选定所要的汉字。例，用笔画输入法输入汉字“天”，依次按数字键“1” “1”“3”“4”.和输入笔画，在候选框中选中“天”，点击确认键或 OK 键完成输入。

### 英文和数字输入法

英文输入法的一般操作方法：

* 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现，等光

标移动后，再输入下一个字符。

* 用”#”键切换输入方法。

* 需要输入空格时，在大写字母或小写字母状态下按一次0键”0”键，数字输入法状态下不能输入空格。

* 点击返回键删除输入字符。

* 数字输入法操作同英文输入法。

## 3.3 便捷操作说明

### 3.3.1 启动手电筒

手机键盘长按0键，手电筒灯亮；在亮的状态，长按0键手电筒灯灭。

### 3.3.2 待机界面按键说明

按左功能键进入菜单，按右功能键进入电话本，按拔号键进入通话中心，按向上键进入音乐，按向左键进入信息，按向右键进入日历，短按OK键进入菜单（同左功能键），按数字0~9、*和#则按出对应的数字和*、#，。

### 3.3.3 长按便捷功能

如下快捷键的功能，需在待机界面下进入，其它界面可能无法进入功能。

- 长按数字1到9，分别进入在本说明书设置亲情号码并拔号。若事先没设置好该号码的亲情号，则长按后跳转到设置亲情号页面，您可以设置好亲情号码之后，再长按对应的数字键进行一键拔号。

2、长按挂机键为关机。

3、长按#键，切换静音和非静音模式。

4、 长按OK键可以呼叫SOS

# 个人信息管理

- 4.1 电话本

在待机界面，按OK键或左功能键进入主菜单，选择电话本（即通讯录），没有存储记录时会显示“没有联系人”。可以根据自己的需要将电话号码存在SIM卡或手机上。按上下方向键滚动浏览各项记录，选定某项记录可以按拨号键可拨打该号码。选项如下：添加联系人、要显示的联系人、批量删除、导入导出、SIM卡容量。

### 4.1.1 添加联系人

新建记录到手机或SIM卡上：输入姓名、移动电话、住宅、其他，按左软键保存和取消

### 4.1.2 要显示的联系人

进去可选择所有联系人/本机/SIM卡（SIM1）/SIM卡（SIM2），按OK键选中任意一个，电话本就会只显示选中区域的联系人，

### 4.1.3批量删除

进入批量删除列表界面，按OK建选中联系人，按左软键点击完成，即可删除选中的联系人。

### 4.1.4 导入导出

点击此功能可以选择以下选项来操作联系人：  从内部存储设备导入/从外部存储设备导入/导出到内部存储设备/导出到外部存储设备/分享所显示的联系人

### 4.1.5 SIM卡容量

会显示插入SIM卡的容量，一般一张SIM卡容量是500

## 4.2 信息

信息显示形式为写信息，收件箱，发件箱，草稿箱，已发信箱。

### 4.2.1 写信息

新建短信：编写文字信息（请参见“输入法”一章）后发送。

* 发送：按ok键或者选中界面发送按钮点击ok键

* 添加收件人：进入电话本将所需号码添加到信息中。

*附件：可以将照片，联系人，插入常用短语，录音，等插入到信息中，插入成功后，短信自动转换成彩信，此时发送是以发送彩信的方式来发送。

* 插入常用短语：进入常用语列表，按上下方向键选择所需常用语，按OK键添加到信息中。

* 添加主题：添加主题之后，会自动转换成彩信。

* 舍弃：将此信息的内容完全丢删除掉并退出。

### 4.2.2 收件箱

本菜单阅读接收的短信息，这些消息会显示在一个列表中并以接收的时间先后顺序排列出来。如果已存满短信息，状态栏上将显示信息满图标，删除旧短消息有利于释放存储空间来接收新消息。当显示有短消息列表时，按左功能键选项访问其下列菜单选项。

* 回复：向发件人回复短信。

* 删除：删除该条信息，也可以删除会话列表。

* 呼叫：可对短信发件人进行直接呼叫

### 4.2.3 发件箱

在发件箱中可以查看您未成功发送可以对发件箱信息进行编辑或发送。具体操作同收件箱

### 4.2.4 草稿箱

未发送的短信息进行保存在此文件夹，草稿箱中的信息可进行发送、编辑、删除、全部删除。具体操作同收件箱

### 4.2.5 已发信箱

当短信设置中开启保存已发送信息菜单后，己发送的消息保存在己发信息箱中，可对保存了己发信息箱中短信进行回复、删除、呼叫。

### 4.2.6 设置

可以设置信息文字大小、存储设置里面有删除旧信息、短信限制、彩信限制几个选项。

## 设置

### 4.3.1 SIM卡

SIM卡槽1/SIM卡槽2，点击任意一个可以开启或者关闭SIM卡；

可以自主设置语音，短彩信，主卡选择，本卡回复信息等功能

### 4.3.4 情景模式

这里可设置四种情景模式：标准，振动，户外与静音模式。

1、标准模式

* 音量：进入标准模式，可设置、，用上/下方向键选择铃声和通知的音量或是闹钟的音量，按左/右方向键调大调小。设置好音量之后，待光标移动到确定键后点OK键将设置的音量保存。

* 语音来电铃声：这里可设置来电的铃声，按上/下方向键选中所指定铃声，手机同时会循环播放该铃声，按OK键即可设置该铃声为手机铃声。在试听铃声界面，若不想设置铃声，则按右功能键返回退出。

* 默认通知提示音：这里可设置通知的提示音，按上/下方向键选中所指定铃声，手机同时会播放一次该铃声，按OK键即可设置该铃声为默认。在试听铃声界面，若不想设置铃声，则按右功能键取消退出。

* 锁屏提示音：这是锁屏提示音开关，默认勾选。若不想在待机界面长按左功能键锁屏或解锁时发出“咚”声，则将光标移到该处，按OK键设置该处勾选框的不勾选。

2、静音

这里可将手机设置成来电静音。

3.户外

这里可将手机设置成来电户外模式，相对于比标准模式默认的音量大、

4.振动

这里可将手机设置为来电振动模式，来电只有振动没有铃声

### 4.3.5 显示

1、壁纸

这里可以设置壁纸，按OK键进入，再次按OK键进入到壁纸预览选择界面，点OK键，则设置成功壁纸。

2、亮度

按OK键进入之后，按左/右方向键可调节亮度大小。

3、休眠

这里设置自动锁键盘的时间大小，可选择自动锁屏的时间，有15秒、1分钟、5分钟，10分钟、30分钟这些时间可供选择。按上/下方向键可移动光标，移动到对应的时间上，按OK键来设置。

### 4.3.6 语音播报

语音播报下有很多功能的开关，可选择打开或关闭各个功能的语音播报，默认为开启。

### 4.3.7 存储

这里主要是设置手机存储的位置及清除手机缓存数据。

如果手机没有插SD卡（又叫T卡），则只能选择手机存储作为手机的存储空间。

如果插了SD卡，可选择手机存储或SD卡为默认存储。建议按默认设置，选择SD卡为默认存储，SD卡储存空间大，可存储较多的资料。

缓存数据，这里可清除手机的缓存数据，来加快手机运行速度。操作办法：按左功能键或OK键，这时弹出“是否清除缓存数据？”提示，选中确定，再按OK键即可。

### 4.3.8恢复出厂设置

这里可将手机恢复出厂设置。

请注意！恢复出厂设置后，手机中的电话号码、通话记录、短信、图片、音乐、视频，等都会被删除掉，不到万不得已的情况下不要去恢复出厂设置。

若要恢复出厂设置，则按OK键进入，继续按OK键恢复出厂设置，继续恢复出厂设置，此操作无法撤消！按左功能键或OK键则真正进入恢复出厂设置过程，手机会关机，重启，擦除文件，开机，进到待机界面。

### 4.3.9 日期和时间

可设置日期和时间和时区。设置日期的时间可手动设置和同步网络时间两种办法。

1、自动确定日期和时间，按OK键勾选或者不勾选，不勾选可以手动修改日期和时间；勾选可以只能根据网络提供的时间为准，不能手动更改

2、自动确定时区

可选择勾选与不勾选，建议勾选此项。

3、设置日期

当第1、勾选时，该项为灰色，不可设置。只有当第1）不勾选时，才可设置。这里可利用方向键，OK键来选择要输入的日期，设置好年月日后按OK键完成。

4、设置时间

这里和设置日期一样，当第1）勾选时，该项为灰色，不可设置。只有当第1）不勾选时，才可设置。这里可利用方向键，OK键来选择要输入的时间，设置好时间后按OK键完成。

5、选择时区

当第2项不勾选时，此项可设置。中国一般选择中国标准时间（北京）。

6、使用24小时格式

这是24小时制的开关，勾选后，则系统显示时间以24小时计，比如下午6点，则会显示18：00。如果不勾选，则显示下午6：00。

### 4.3.10更多...

这里可设置手机进入/离开飞行模式，查看移动网络。

1、飞行模式

打开飞行模式之后，手机网络断开，无法接打电话，收发信息。只有关闭飞行模式后，手机才能重新接打电话。

2、移动网络

进入移动网络后，第一个菜单移动数据网络漫游是否开启，

首选网络类型，一般模式多种模式4G/3G/2G

其它菜单一般不会更改到，选择默认设置即可。

## 工具箱

### 4.4.1通话中心

也可在待机界面，直接短按拔号键，进入通话中心。

1、所有通话

按拨号键可呼出该号码（①为SIM1卡呼出；②为SIM2卡呼出；）,可以按OK键查看详 情，也可以按左功能键选选项中进行呼叫、添加到联系人、发信息、添加到黑名单、清除通话记录、查看

* 呼叫：呼叫该号码可以选择语音电话（可选择利用卡1或卡2呼叫）。

* 发信息：发送短信给该号码。

* 添加至黑名单：把该号码添加到黑名单上。

* 添加到联系人：把该号码保存到电话本中。

* 清除通话记录：进入通话列表界面，按OK键选中要删除的联系，点击选项下的功能进行操作。

2、未接来电

操作步骤与全部电话一样

3、已接电话

操作步骤与全部电话一样

4、已拨电话

操作步骤与全部电话一样

### 4.4.2设置亲情号

设置亲情号，可在光标移动到对应的亲情号上面，按左OK键确定，直接进入通讯录里面，用上/下方向键选择某一个号码，按OK键确定，即设置好。比如你在亲情号3里面设置了，则可在待机界面，长按数字3，即可进行一键拔号。

若要更改已设置的亲情号，则进入设置的亲情号码，移动光标选中号码，按确定键进入通讯录，选择需要设置的通讯录中的号码即可更改。

### 4.4.3日历

可查看当前时间的农历以及年份。当天处标注为蓝色字样，并以圆圈蓝底标识。可在日历中增加事件以供提醒。增加事件的方法是先用方向键移动到所在增加事件的日期上面，按左功能键，弹出添加事件和全部显示菜单，再次按左功能键或OK键，进入到添加事件页面，利用方向键和OK键将事件编辑好后再按左功能保存即可。

在日历界面，按左功能键后，弹出的全部显示菜单，可查看添加的所有事件。

### 4.4.4世界时间

默认的世界时间有三个：分别是北京、伦敦和纽约。可按左功能键选择添加城市、删除城市或设为本地。

### 4.4.5 秒表

进入秒表，按OK键开始计时，计时开始时OK键为停止键，左功能键为计次按键，右功能键为返回键。时间精确到0.1秒。按停止键后，OK键为复位键，可重新开始计时。

### 4.4.6 倒计时

进入时间设置界面按数字输入要倒计的时间，按OK键开始倒计时，计时时间到，手机闹铃响起，并在屏幕上提示倒计时时间到，这时可按OK键退出此次计时。

### 4.4.7 文件管理器

可查看当前手机的存储，如手机存储和SD卡（又叫T卡），进入之后，可对文件进行查看，复制，删除，新建文件夹等。

用USB数据线将手机与电脑连接，也可以从电脑复制文件到手机存储或SD卡。

### 4.4.8计算器

按键输入数字，并显示在屏幕上方，方向键的上/下/左/右/OK键分别是加、减、除、乘、等于。

### 4.4.9 闹钟

预置3组闹钟，勾选了闹钟之后，闹钟才会生效。对每一组闹钟可单独编辑，编辑内容包括闹铃时间，铃声可自定义选择，重复方式可选择单次或每天。可以按选项自主添加闹钟

### 4.4.11 SOS

可点OK键开启或者关闭，可以设置三个紧急号码，详情请看帮助；长按OK键执行紧急呼叫功能

## 4.5多媒体

### 4.5.1音乐

在播放界面按左右上下方向键分别实现各功能。按键功能分别为：在播放界面按方向键上键或者下键可调节音量，左右键为上一首下一首歌曲，OK键为播放、暂停功能。

在播放列表界面，按左功能键进入选项界面。

* 音乐列表：音乐呈列表显示，这时按上下键可移动光标来选择歌曲，按OK键则播放该选中的歌曲。

* 打开/关闭随机播放：点击此功能可以开启或者关闭随机播放

* 用作铃声：点击可以设置铃声为SIM卡1/SIM卡2的来电铃声

*重复歌曲：可以选择重复播放当前歌曲/重复播放所有歌曲/关闭重复播放

### 4.5.2视频

在播放界面按左右上下方向键分别实现各功能。按键功能分别为：在播放界面按方向键上键或者下键可调节音量，左右键为上一个视频和下一首个视频，OK键为播放、暂停功能。

在视频列表界面视频呈列表显示，这时按上下键可移动光标来选择视频，按OK键则播放该选中的视频。

在播放界面，按左功能键进入如下选项界面：

* 回放模式：不回放/单曲回放/全部回放，

*原始尺寸：点击进行原始尺寸和全屏播放来回切换

*分享：分享给信息

*删除：提示是否确定删除这个视频

*播放幻灯片：点击此功能，视频将一幻灯片的形式播放出来

*详细信息：点击可查看视频的详情信息

在播放列表界面，按右功能键退出当前界面。

开机后首次进入视频，则会先扫描手机内部的视频，一般视频是3gp,MP4等格式，并自动把这些视频存放到列表中待播放。

### 4.5.3录音

进入录音应用后，可直接按OK键开始录制，录音开始后，录音过程中，左功能键为停止录音。OK键暂停

在录音界面，还未录音时，左功能键还可以打开已录音列表。在录音列表里，方向键可上下移动选择之前的录音，按OK键可播放当前选择的录音，按左功能键可删除所选中的录音或重命名录音

### 4.5.4 照片

在照片可以查看本手机中存储的图片，刚进入的是预览界面，按两排显示图片的预览图，按OK键进入大图界面，可满屏查看大图。

按左软键进入选项界面：

*分享：可以以彩信的形式发送给朋友

*删除：可以删除这个图片

*播放幻灯片：点击以幻灯片的形式播放出来

*设为壁纸：点击确定按ok键设置为壁纸

*详细信息：点击可以查看图片的详细信息

## 4.6 浏览器

在浏览器界面，系统自动打开鼠标功能，按方向键可移动鼠标上下左右移动，OK键确认单击要进入的链接或图片或输入框。

把鼠标点击左功能键上的选项调出浏览器的菜单选项，有刷新、停止、主页面，保存到书签，关闭、分享网页、书签/历史记录、设置。右功能键为退出浏览器。

## 4.7清除

点击清除，会提示：此操作会清除所有应用的缓存数据，不需要网络，点击可以随时帮您清理手机缓存的数据

4.8环保责任

请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量

配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收

及正确处理。 表明包装材料可回收； 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非

常经济的做法； 塑料材料可以循环使用 ( 还作为塑料种类标识 )。

听力保护

欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

系统更新安全：

本手机通常执行授权的操作系统更新。请勿使用非官方或者第三方发布的 系统

升级，否则会使您的手机系统存在安全风险、安全危险。

证书信息 （比吸收率）

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值≤2.0W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

注意：

O 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011标准规定的限

量要求以下。

X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准

规定的限量要求。

(本产品符合欧盟RoHS环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量 )

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二联苯醚 (PBDE) |
| 手机主体 | x | O | O | O | O | O |
| 电池 | x | O | O | O | O | O |
| 充电器 | x | O | O | O | O | O |
| 附件 | x | O | O | O | O | O |

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机 ( 不含电池 ) 及其附件产品中含

有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子

信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。